# J. DIVERS ENTRETIENS

## 1. LE CIRCUIT ELECTRIQUE ET LES APPAREILS ELECTRIQUES

- Pulvériser ou graisser les connections électriques pour éviter les phénomènes d’oxydation.

2. LE JEU DE FONCTIONNEMENT AUX SOUPAPES

- Les jeux de fonctionnement sont généralement stables durant la vie du moteur. Ce contrôle ne s’effectue donc qu’en cas d’anomalies de fonctionnement du moteur et suite au diagnostic d’un professionnel.

- Le jeu fonctionnel  est de 15/100 a l'admission est de 25/100 à l'échappement avec une tolérance de + ou - 7/100.

3. PURGE DE RESERVOIR DE CARBURANT

- Elle est nécessaire pour éviter l’accumulation d’eau dans le fond du réservoir et la destruction de la pompe à injection si l’eau y arrive.