# ECHANGE DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION POUR

# MOTEUR XUD 60T / 70 T / 80T

- PREPARATION DU MOTEUR

###### Déconnecter la batterie moteur

- Dégager la partie avant du moteur pour accéder au carter protecteur de la courroie de distribution et l’écrou de nez de vilebrequin. Quelques centimètre suffisent.

- Détendre la courroie d’alternateur, la déposer et déposer la poulie de nez de vilebrequin comme suit :

- Après avoir immobilisé le vilebrequin par la pige prévue à cet effet , desserrer la vis de nez de vilebrequin à l’aide d’une clef à douille, du carré coulissant et d’une rallonge. Le desserrage peut être dur jusqu'à l’extrémité des filets à cause du frein de filet.

- Déposer les carters protecteur de la courroie de distribution. Attention à la vis de 7 tète hexagonale qui maintient également la pompe de circulation.

- Mettre en place la pige d’immobilisation du vilebrequin en faisant tourner le moteur à l’aide d’une clef sur le nez de vilebrequin et dans le sens des aiguilles d’une montre. Voir VUE 1

- La pige d’immobilisation se trouve derrière le démarreur sur le bloc moteur, l’orifice de position de la pige n’est pas visible il nécessite une pige de forme adapté ou la dépose du démarreur. Dans ce cas une tige de 8mm ou un goujon de 8 X 125  longueur 50 mm suffisent.

- Dans cette position il est aisé de mettre en place les piges d’immobilisation de l’arbre à cames  et de la pompe à injection (8mm long mini 50 mm) Voir VUE 2 et VUE 3

- Desserrer les écrous de blocage du galet tendeur. A l’aide d’un carré de vidange faire pivoter le galet tendeur en comprimant le ressort de tension de la courroie, puis immobiliser provisoirement le galet tendeur dans cette position. Voir VUE 3

- Déposer la courroie (repérer son sens de rotation si celle ci doit être reposée, une courroie ne peut être réutilisée après dépose si elle n’a pas atteint 300 heures de fonctionnement).