# ECHANGE DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION POUR

# MOTEUR XUD 45 / XUD 50

- PREPARATION DU MOTEUR

###### Déconnecter la batterie moteur

- Dégager la partie avant du moteur pour accéder au carter protecteur de la courroie de distribution et l’écrou de nez de vilebrequin. Quelques centimètres suffisent.

- Détendre la courroie d’alternateur, la déposer et déposer la poulie de nez de vilebrequin ( quatre vis de six ).

- Déposer les carters protecteur de la courroie de distribution. Attention à la vis de 7 tète hexagonale qui maintient également la pompe de circulation. Voir VUE 2

- Mettre en place la pige d’immobilisation du vilebrequin en faisant tourner le moteur à l’aide d’une clef sur le nez de vilebrequin et dans le sens des aiguilles d’une montre. Voir VUE 1

- La pige d’immobilisation se trouve derrière le démarreur sur le bloc moteur, l’orifice de position de la pige n’est pas visible il nécessite une pige de forme adapté ou la dépose du démarreur. Dans ce cas une tige de 8mm ou un goujon de 8 X 125  longueur 50 mm suffisent.

- Dans cette position il est aisé de mettre en place les piges d’immobilisation de l’arbre à cames  (8mm long mini 50 mm) et de la pompe à injection ( 7mm long 50mm )

- Desserrer les écrous de blocage du galet tendeur. Celui ci libérer peut, en tournant, libérer la tension de la courroie

- DEPOSE ET CONTRÔLES A EFFECUTER

- Déposer la courroie. Contrôler la bonne rotation des galets et de la pompe de circulation. Pas de bruit ni jeux de fonctionnement. La surface de contact des galets ne doit comporter aucune trace d’oxydation ou de dépôt de matière.