## IV. GUIDE D’UTILISATION

# A. MISE EN FONCTIONNEMENT DU MOTEUR

1. DEMARRAGE

- Ne pas accélérer.

- Le levier de marche AV/AR doit être au neutre.

- Après avoir mis le contact à l’aide de la clef au tableau de bord, attendre l’extinction du voyant de préchauffage (pendant cette période, l’alarme de pression d’huile est active par son voyant et son buzzer, ce qui est normale)

- Tourner la clef à fond vers la droite pour solliciter le démarreur (2 à 3 secondes suffisent généralement). La clef revient seule en position contact si elle n’est plus sollicitée.

- Dès la mise en fonctionnement du moteur, les voyants de charge batterie et de pression d’huile s’éteignent, l’aiguille de compte-tours indique le régime de rotation du moteur (contact coupé, il est normal que la position de l’aiguille du compte-tours ne soit pas sur zéro. Dès la mise sous tension, celle-ci se positionnera suivant l’état de fonctionnement du moteur).

- Après le démarrage, laisser chauffer progressivement le moteur. Ne demander la pleine puissance que lorsque celui-ci a atteint sa température. En cas d’urgence, il est possible d’utiliser la pleine puissance moteur froid.

- Pour effectuer un démarrage moteur chaud, il est inutile d’attendre l’extinction du voyant de préchauffage pour actionner le démarreur.

2. ARRET

- Couper le contact.

- De préférence après une période de 30 secondes de pause au ralenti surtout après une utilisation intensive en pleine puissance.

- Un arrêt immédiat du moteur entraîne un arrêt du flux thermique par le circuit de refroidissement qui n’est plus actif. Une montée importante de la température du moteur s’en suit pouvant occasionner des contraintes thermiques néfastes si répétées.

3. COMMANDES D’INVERSION DE MARCHE

- Le levier d’inversion de marche doit être manœuvré en observant une pause de quelques secondes au neutre.

- De cette manière, le régime de ralenti moteur est atteint et le passage marche avant/arrière s’effectue dans les conditions optimales de confort et de faible usure de l’inverseur.