# FUITE A L’ECHANGEUR D’AIR ET CONSTATION DE PRESENCE D’EAU SUR ENTREE AIR TURBO

- PRECAUTIONS A PRENDRE

- Déposer la tuyauterie air turbo entre l’échangeur d’air ( inox perpendiculaire au moteur ) et le collecteur d’admission ( en plastic noir, 4 tuyaux sur le moteur )

- Faire tourner le moteur à la main (à l’aide d’une clef de 22 sur la poulie de nez de vilebrequin ) sur au moins deux tours.

  - S’il y a blocage hydraulique, tourner le moteur en sens inverse sur deux tours ; puis retourner dans le sens RH ( droit ) sur deux tours au moins.

  - S’il est impossible de résoudre le blocage hydraulique de cette manière, enlever les 4 bougies de préchauffage : on peut alors utiliser le démarreur pour évacuer l’eau.

- Après déblocage hydraulique ou après s’être assuré qu’il n’y en a pas, démarrer le moteur 10 à 15 secondes pour bien évacuer les particules d’eau avec coup d ‘accélérateur à 3000 tr/min.

- Si le moteur doit être arrêté quelque temps après cette opération, verser 3 à 4 dés à coudre dans chaque admission et faire tourner le moteur avec démarreur 5 / 6 secondes sans le démarrer.

- DEPANNAGE

- Enlever les plaques de têtes et de fond de l’échangeur d’air. Ces plaques sont à l’opposé du cylindre en inox et forment l’échangeur d’air. Elles sont maintenues par trois vis BTR 6 x 16 mm.

- Une plaque de tête possède deux prises d’eau : entrée et sortie eau de mer. Avant sa dépose, faire un repère sur la plaque par rapport au corps de l’échangeur pour la remonter de la même manière. L ‘autre plaque de tête peut être remontée dans n’importe quelle position.

- Après dépose des deux plaques de tête et de fond, chasser la cartouche échangeur par le côté le plus favorable. Récupérer les deux joints toriques et repérer l’orientation de la séparation centrale de la partie caoutchoutée de la cartouche échangeur.

- Constater la bonne position des chicanes sur le faisceau.

- Constater l’ éclat des caoutchoucs recevant es tuyaux.

- Essayer de contrôler l’état  des tuyaux notamment au niveau des chicanes.