# D. ECHANGE DU FILTRE A CARBURANT

# 1. MOTEURS  XUD 45 / XUD 50

- CONSIGNES

- Dégrafer le collier de maintien du couvercle de filtre à gasoil

- Echanger ce dernier par une cartouche origine marine

- Au remontage serrer modérément à l’aide d’une pince le collier de maintien

- Périodiquement ou à l’occasion de chaque vidange et lorsque le voyant de présence d’eau s’allume sur le tableau de bord, purger le filtre à gasoil en ouvrant d’un tour la vis robinet qui se trouve à la partie inférieure du filtre jusqu'à complète évacuation de l’eau et extinction du voyant sur le tableau de bord.

- Lorsque le voyant de présence d’eau dans le gaz oïl s’allume, après purge du filtre, prévoir la purge ou le nettoyage du réservoir.

- Référence filtre à carburant : 104A11