# G. LE CIRCUIT ELECTRIQUE MOTEUR

1. GENERALITES

Le circuit électrique moteur est fixé en usine sur le moteur. Ce dernier est fixé sur le moteur de telle manière que les vibrations et oscillations du bateau n’engendrent aucun mouvement de câblage qui peuvent occasionner à la longue le cisaillement des liaisons aux organes auxquels ils sont raccordés. Il est nécessaire de considérer ce phénomène lors de l’installation du reste du circuit sur le bateau et notamment la liaison à proximité du moteur.

2. CONSEILS D’INSTALLATION

La prise de raccordement au tableau de bord doit être à l’abri de projection et d’humidité. La connexion avec le tableau doit être fixée et ne pas pendre du fait de son poids sur le circuit électrique du tableau de bord.

Eviter le cheminement du câblage dans des zones pouvant être immergées, recevant du carburant ou être accrochées lors de manipulations ou déplacements dans le bateau. Réaliser si possible l’installation du circuit électrique en fin d’installation du moteur

3. FONCTIONNEMENT

Le principe de fonctionnement de ce circuit est donc simple et commun aux applications marines habituelles :

Un circuit double relie les organes électriques communs (positif et négatif) : alternateur, sonde de pression d’huile sonde de température, thermo contact de température et électrovanne de pompe à injection.

Un circuit de démarrage activé par un relais de puissance permet la connexion du négatif batterie au bloc moteur.

Ce circuit est piloté automatiquement par l’intermédiaire d’un relais de commande sensible à l’état de charge de l’alternateur.

Lorsque l’on met le contact, le circuit d’excitation de l’alternateur est inactif et se constitue comme une mise à la masse de l’ampoule de charge batterie, celle-ci s’allume. De la même manière le relais de commande est actif et permet d’alimenter le relais de puissance : le bloc moteur est relié au négatif batterie.

Après avoir actionné le démarreur et après la mise en fonctionnement du moteur, l’alternateur produit du courant. La borne d’excitation de l’alternateur est parcourue par un courant de tension égale à la batterie. La lampe témoin de charge s’éteint, de même que le relais de commande n’est plus activé ainsi que le relais de puissance. Le bloc moteur n’est plus relié au négatif de la batterie.

4. LE CIRCUIT DE PUISSANCE

La connexion pour le positif : elle est réalisée sur la borne puissance du démarreur.

La connexion pour le négatif : connecter de préférence sur le bloc moteur en fonte sous le démarreur (vis en attente). Eviter les parties aluminium ( pour circuit bipolaire connecter le négatif sur le relais de puissance.

Respecter les sections de câbles de liaison suivant la distance entre batterie et alternateur. Utiliser un coupe batterie. Eviter les cheminement en lieux humides. Attacher les câbles. Soigner les connexions batterie et moteur. La batterie est 70 ampères minimum ou 100 par réserve de sécurité.

Ne pas toucher aux connexions des organes de pilotage d’isolation. La connexion négative / batterie se fait sur la borne libre du relais de puissance (écrou en attente).