# C. DESCRIPTIF DES ORGANES ESSENTIELS

1. LA CULASSE

Elle est en alliage léger pour une bonne conductibilité thermique.

Elle comporte les conduits d’admission et d’échappements ainsi que les huit soupapes. Elle supporte également l’arbre à cames. Les soupapes sont commandées directement par les cames pour une très grande précision des moments d’ouverture et de fermeture.

Ce type de montage permet une très grande stabilité des jeux de fonctionnement sur des milliers d’heures de fonctionnement. La culasse est assemblée au bloc moteur par un joint de culasse renforcé.

La méthode d’assemblage et l’utilisation de vis à serrage angulaire élimine la nécessité de resserrage et de contrôle.

2. LE BLOC MOTEUR

Il est en fonte à cylindres directement usinés dans le bloc pour une grande rigidité de l’ensemble du moteur. La matière employée offre une grande résistance à l’usure des segments.

Même après des milliers d’heures de fonctionnement, on constate une grande stabilité des démarrages à froid, des performances et de la consommation d’huile.

3. LE VILEBREQUIN ET LES BIELLES

Ils sont en acier forgé

4. LES COUSSINETS

Ils sont à revêtement aluminium étain.

- 5. LE FILTRE

- Il fait partie du standard de livraison et il fait également fonction de décanteur d’eau avec voyant d’alarme sur le tableau de bord.

6. LES PISTONS

Ils sont forgés en alliage léger, et le refroidissement est forcé par jet d’huile.

7. LES SOUPAPES

Elles sont réglables par grains. Elles sont directement commandées par la came et un poussoir. Aucun réglage périodique durant la vie du moteur (contrôle à 5000 heures) ;

## 8. LA DISTRIBUTION

Elle est de type à courroie crantée et  offre un grand silence de fonctionnement.

Elle simplifie la construction générale du moteur car elle nécessite de simple protecteur anti-poussière. Elle est d’une grande précision d’entraînement. Elle ne  provoque pas de décalage angulaire à l’usage.

9. GRAISSAGE

Sous pression par pompe à pignon, les canaux de graissage permettent la lubrification de l’ensemble des pièces en mouvement. Un refroidissement par jet d’huile sous chaque piston permet un refroidissement efficace de leur partie centrale.

10. LE CIRCUIT CARBURANT

Il est composé d’une pompe à injection rotative qui apporte l’équilibre de la quantité de gasoil injectée dans chaque cylindre grâce à une pompe d’alimentation permettant l’amorçage automatique du carburant.

Par son dispositif de correction d’avance, elle s’adapte parfaitement à toutes les configurations de charge et de régime pour un rendement optimum du moteur.