# FUITE A L’ECHANGEUR D’AIR ET CONSTATION DE PRESENCE D’EAU SUR ENTREE AIR TURBO

3. REMONTAGE

- Replacer la cartouche échangeur dans la position repérée. La faire dépasser de part et d’autre du corps de l’échangeur de 5 mm.

- Faire un joint de silicone entre la cartouche et le corps de l’échangeur en forçant la patte à pénétrer un peu entre la cartouche et l’échangeur.

- Mettre les deux joints toriques de chaque côté ( neufs si possible,  à moins qu’ils soient en bon état ).

- Mettre en place les deux plaques de tête et fond en les serrant simultanément pour comprimer de la même manière de chaque côté la cartouche. Faire le serrage en constatant le bon contact des plaques de tête et fond avec le corps de l’échangeur.

- Essuyer l’excédent de pâte à joint.

- CONTRÔLES

- Remonter le tirant d’eau du moteur sans remettre en place la tuyauterie refoulement air admission ( entre échangeur et collecteur d’admission ).

- Démarrer le moteur et constater après plusieurs minutes de fonctionnement l’absence d’eau en sortie d’échangeur d’air ( sorite air refoulement ).

- Si cette vérification est bonne, remonter le tuyau de liaison air-admission.