# H. FAISCEAU ECHANGEUR DE TEMPERATURE

1. CONSIGNES

Pour un simple nettoyage, déposer les plaques de tête et de fond sans déposer le faisceau.

2. REMONTAGE DES PLAQUES DE TETE / DE FOND

- Nettoyage des parties jointives. Echange des joints toriques de faisceau.

- Mise en place de nouveaux joints toriques. Enduire les faces jointives de pâte à joint bleu silicone.

- Présenter les chapeaux de tête et de fond.

- Serrer progressivement alternativement, les trois vis de fixation des chapeaux de tête et de fond, de manière à ne pas engendrer, à l’intérieur de son logement, un glissement longitudinal du faisceau échangeur.

- S’il y a lieu de déposer le faisceau tubulaire, repérer en premier la position angulaire de la séparation centrale du faisceau. Celle-ci doit être, au remontage, en concordance avec la séparation centrale de l’intérieur du chapeau de tête possédant les orifices d’entrée et de sortie eau dure.

Au démontage contrôler l’orientation de la plaque de tête par rapport au groupe de refroidissement. Contrôler ensuite l’orientation du faisceau de refroidissement par rapport à la cloison de la plaque de tête

Séparation