## III. CONSEILS D’INSTALLATION

# A. PIETEMENT MOTEUR / SYSTEME DE SUSTENTATION

1. CONSEIL D’INSTALLATION

Le moteur peut supporter une inclinaison sur l’arrière égale à 10°. Si tel est le cas, il est nécessaire d’effectuer une modification de jauge    ( voir vidange et capacité d’huile ).

2. REPARTITION DES MASSES

Elle consiste à répartir de manière égale le poids du moteur sur ses supports élastiques réglables à l’avant et à l’arrière du moteur.

Cette opération s’effectue pendant l’alignement du moteur. Elle présente des difficultés car il est difficile d’apprécier la tension supportée par chaque support.

Un déséquilibre important se traduit par une oscillation plus ou moins rapide du moteur sus ses supports. A la longue, ce déséquilibre peut fragiliser une partie du dispositif de sustentation.

ELEMENT ELASTIQUE

SEMELLE DE FIXATION

JUPE DE PROTECTION

DISPOSITIF DE REGLAGE

PATTE MOTEUR