# F. ECHANGE DU ROTOR DE POMPE A EAU

- CONSIGNES

- Démonter la flasque du corps de pompe (5 vis)

- Conserver ou changer, suivant l’état, le joint torique

- A l’aide d’un pince, retirer l’impulseur de son axe en faisant attention à la clavette

- Nettoyer le corps intérieur de la pompe

- Remettre la clavette et introduire le nouvel impulseur sur son axe enduit de graisse au silicone

- Monter le joint torique et le corps de pompe en l’introduisant sur le rotor par un mouvement de rotation

- Serrer modérément le corps de pompe sur le palier de pompe