# G. ECHANGE DU JOINT TOURNANT CYCLAM

- CONSIGNES

- Opérer comme pour un changement d’impulseur et après avoir déposé le corps de pompe

- Dévisser les deux vis CHC diam. 8 du palier de pompe

- Déposer le joint torique déflecteur, le joint spi et le circlips de retenu.

- Chasser l’ensemble arbre et roulement par le coté circlips

- Déposer le joint tournant sur l’arbre et la bague céramique à l’intérieur du palier de pompe

- Le remplacement de la bague céramique nécessite de graisser son logement à l’intérieur du palier et son pourtour en caoutchouc, éviter les chocs et respecter son orientation   ( marquage coté oppose à la friction)

- L’opération s’effectue en sens inverse pour le remontage, changer systématiquement le joint spi te le joint torique déflecteur

- Contrôler l’état du joint torique de palier de pompe sur la culasse