# 2. MOTEURS XUD 60T / 70T / 80T

- CONSIGNES

- Desserrer les 4 vis de maintien du couvercle de filtre à gasoil

- Vider le contenu du filtre à gasoil par la vis de purge, et changer le filtre (origine marine)

- Au remontage serrer modérément les vis de maintien

- Actionner la pompe poire d’amorçage jusqu’au remplissage complet du filtre

- Actionner à nouveau la pompe lors de la phase de redémarrage du moteur pendant quelques instants

- Périodiquement ou à l’occasion de chaque vidange et lorsque le voyant de présence d’eau s’allume sur le tableau de bord, purger le filtre à gasoil en ouvrant d’un tour la vis robinet qui se trouve à la partie inférieure du filtre jusqu'à complète évacuation de l’eau et extinction du voyant sur le tableau de bord.

- Lorsque le voyant de présence d’eau dans le gaz oïl s’allume, après purge du filtre, prévoir la purge ou le nettoyage du réservoir.

- Référence filtre à carburant : 104A11