- CONTROLE A EFFECTUER

- Contrôler la bonne rotation des galets et de la pompe de circulation. Pas de bruit ni jeux de fonctionnement. Pas de présence de trace de fuite sous l’orifice d’écoulement de fuite sous le palier de la pompe de circulation La surface de contact des galets ne doit comporter aucune trace d’oxydation ou de dépôt de matière. ( les galets tendeur et relais doivent être changés à 2000 heures de fonctionnement ou toutes les deux courroies)

- 3. POSE DE LA COURROIE NEUVE

- Positionner la courroie sur le pignon du vilebrequin et galet relais, puis sur les pignons de pompe et d’arbre à cames en tendant au maximum la courroie entre ces pignons. Mettre ensuite la courroie sur le galet tendeur et le pignon de pompe de circulation.

- Libérer le galet tendeur qui prendra sa place sans efforts (contrôler néanmoins la bonne rotation de celui ci et la libre circulation du piston ressort)

- Faire tourner le moteur sur 4 tours après avoir enlevé les piges d’immobilisation du vilebrequin, de l’arbre à cames et du pignon de pompe à injection.

- Ne constater aucun point dur pendant le contrôle. Revenir aux points de pige.

- Remettre les piges en place sans difficulté. Cette opération confirme le bon synchronisme de la distribution.

- Enlever les trois piges, remonter soigneusement les protèges courroie

- Remettre en place la poulie de nez de vilebrequin puis la vis de nez de vilebrequin. Attention, celle ci et serrée par méthode de serrage angulaire ce qui nécessite le nettoyage des filets de la vis et un montage à blanc pour contrôler un vissage sans effort

- Enduire de frein de filet fort les filets de la vis de nez de vilebrequin, serrer la vis à un couple de 5 mkg puis appliquer un serrage angulaire de 60 °.

- Repositionner la courroie d’alternateur et tendre la courroie.

- Rebrancher la batterie et procéder au lancement du moteur pour essais.