# B. VENTILATION DU COMPARTIMENT MOTEUR

1. GENERALITES

Il est nécessaire d’effectuer une prise d’air basse et une évacuation haute de 80 à 100 mm chacune suivant la longueur des tuyauteries.

La prise d’air basse permettra un apport d’air frais nécessaire au fonctionnement du moteur, ajoutée d’une capacité de circulation de 10 à 15 % supplémentaire pour sa ventilation naturelle par l’évacuation supérieure

2. CONSEILS D’INSTALLATION

L’évacuation supérieure devra être particulièrement efficace à l’arrêt du moteur (ventilation naturelle) pour évacuer les calories libérées par le moteur après son arrêt (choisir si possible une gaine isolée).

Elle devra également permettre pour les cales moteurs humides et soumises aux variations thermiques atmosphériques de la journée (cas d’un simple capot moteur donnant sur l’extérieur), une ventilation suffisamment efficace pour éviter les phénomènes de condensation sur le moteur, préjudiciables aux organes électriques et provoquant une corrosion accélérée.