## VI. CONSEILS D’ENTRETIEN

# A. TABLEAU DES PERIODICITES D’ENTRETIEN

| Contrôle des niveaux | Périodicités |
| --- | --- |
| Huile moteur | 50 heures |
| Vase d’expansion | 50 heures |
| Inverseur / réducteur | Toutes les 400 heures |
| L’état d’usure des pièces | à contrôler |
| La courroie d’alternateur | 400 heures |
| Le rotor de pompe | 400 heures |
| Remplacement des liquides | Périodicités |
| Huile Moteur | Toutes les 300 heures |
| Huile Inverseur / réducteur | 600 à 800 h suivant le constructeur |
| Liquide de refroidissement | 2000 à 2500 heures ou tous les 2 ans |
| Echange | Périodicités |
| Cartouche filtre à huile | Toutes les 300 heures |
| Cartouche filtre à combustible | Toutes les 400 heures |
| Elément filtre à air sec | Echange conseille à 400 heures |
| Rotor de pompe à eau de mer | 400 à 800 heures ou tous les 2 ans |
| Courroie d’alternateur | 2000 à 2500 heures |
| Courroie de distribution | 1350 à 1500 heures |
| Tuyauterie de retour gasoil injecteurs | 3000 heures ou 3 ans |
| Purge d’eau dans le combustible | Périodicités |
| Filtre à combustible | Toutes les 100 heures ou tous les 6 mois |
| Réservoir de carburant | 1000 heures ou tous les 2 ans |
| Contrôle | Périodicités |
| Jeu aux soupapes | 3500 à 5000 heures |

Ces tranches horaires sont indicatives et peuvent varier d’un utilisateur à l’autre suivant le type d’utilisation et le milieu ambiant. Nous consulter.