# VII. HIVERNAGE ET REMISE EN SERVICE

A. PROTECTION ET HIVERNAGE

1. CONSIGNES

- Vider le circuit eau de mer et le remplacer par du liquide de refroidissement de bonne qualité

- Fermer les orifices d’admission et d’échappement si possible

- Déconnecter les batteries et protéger toutes les liaison électrique par pulvérisation de produit spécifique

- Sécher le compartiment moteur de toute humidité

- Favoriser l’aération naturelle du compartiment moteur ( en cas d’atmosphère très humide)

- Faire le plein du réservoir de carburant pour limiter les phénomènes de condensation.

- Fermer les vannes de carburant si elles existent.

- Faire la vidange moteur de préférence en fin de saison si la périodicité correspond.