7. LE CIRCUIT DE PUISSANCE

La connexion pour le positif :

elle est réalisée sur la borne puissance du démarreur.

La connexion pour le négatif :

connecter de préférence sur le bloc moteur en fonte sous le démarreur (vis en attente). Eviter les parties aluminium ( pour circuit bipolaire connecter le négatif sur le relais de puissance. Respecter les sections de câbles de liaison suivant la distance entre batterie et alternateur. Utiliser un coupe batterie. Eviter les cheminement en lieux humides. Attacher les câbles. Soigner les connexions batterie et moteur. La batterie est 70 ampères minimum ou 100 par réserve de sécurité.