# D. BRANCHEMENT DU CIRCUIT D’ALIMENTATION EAU EXTERIEURE

1. GENERALITES

Pour cette opération, il est nécessaire de situer le niveau de flottaison par rapport au moteur.

Si dans certaines conditions de navigation, la pompe à eau de mer peut se trouver sous le niveau de flottaison, il est impératif d’utiliser un coude anti-siphon sur le circuit d’alimentation.

Ce dernier doit se situer au minimum à 30 cm au dessus de la ligne de flottaison, (considérer la gîte du bateau) de préférence. Placer le coude anti-siphon au centre du bateau pour le rendre insensible à la gîte.

2. CONSEILS D’INSTALLATION

- Utiliser de la tuyauterie annelée résistante à l’aspiration de la pompe pour éviter son écrasement et l’obturation du passage d’eau. Respecter le diamètre de la tuyauterie d’aspiration de la pompe à eau de mer.

- Placer directement sur le passe coque une vanne ¼ de tour permettant la fermeture du circuit lors d’arrêts prolongés du bateau et pour intervention

- Placer immédiatement après la vanne ¼ de tour, un filtre à eau de mer de grande capacité avec vision par transparence.

- Ce dernier doit être placé si possible au dessus de la ligne de flottaison pour paré à toute erreur de manipulation lors du nettoyage du filtre.

- Doubler  les colliers de serrage si possible.

.

3. LE COUDE ANTI-SIPHON

Le coude anti-siphon possède un clapet permettant le désamorçage de la colonne d’eau lors de l’arrêt moteur.

Ce clapet n’est généralement pas étanche lors du fonctionnement du moteur.

Prévoir un dispositif d’écoulement ou un emplacement évitant les projections sur le moteur.