# 2. LES CIRCUITS ANNEXES

1. PRISE D’EAU CHAUDE

Lorsque l’on utilise la prise d’eau chaude du moteur pour circuit annexe (chauffage ou production d’eau chaude), il est impératif de considérer les points les plus hauts de ces circuits. Ceux-ci doivent posséder des points de purge d’air (au points les plus hauts). La position du vase d’expansion, dans ce cas, doit se situer au-dessus de ces points de purge 10 à 20 cm suivant l’importance du circuit.