#### II. CARACTERISTIQUES MOTEURS

# A. CARACTERISTIQUES MOTEURS TUD 30 / TUD 40

| MOTEURS | ###### TUD 30 | TUD 40 |
| --- | --- | --- |
| ##### Base motrice | TUD 5 ORIGINE PEUGEOT CITROËN |  |
| Cylindrée | 1.5L - 4 Cylindres |  |
| Admission | Naturelle |  |
| Refroidissement | Par échangeur de température |  |
| Echappement | Refroidi à l’eau douce |  |
| Alésage * Course | 77 MM * 82 MM |  |
| Puissance au volant | 34 CV - 25KW à 3000 tr/min | 43 CV – 31 KW à 3500 tr/min |
| Consommation GR/KW/H | 245 à 2500 tr/min |  |
| Régime de ralenti | 850 tr/min |  |
| Couple maxi. | 92 Nm | 94 Nm |
| Alternateur | 12 Volts – 90 Ampères |  |
| Inclinaison permanente | 18° |  |
| Inclinaison intermittente | 28° |  |
| Diamètre : Echappement Alimentation carburant Eau de mer | 50 mm 6 mm 19 mm |  |