# B. VIDANGE DE L’HUILE DE LUBRIFICATION MOTEUR

1. CONSIGNES

L’appoint d’huile entre deux vidanges est une opération normale d’entretien.

- Sur moteur chaud, purger le carter de son huile avec la pompe fixe sur carter  représentée ci-dessous.

- Effectuer le remplissage du carter avec de l’huile neuve

Nota : une certain volume de lubrifiant reste à l’intérieur du carter inférieur et ne peut être vidangé.

2. CAPACITE A RESPECTER

Respecter les repères minimum et maximum de la jauge à huile :

- 3 litres au mini- 4 litres au maxi

Qualité de l’huile :

- 15 W 40 - semi-synthétique

En cas d’inclinaison du moteur sur l’arrière de 10° modifier la jauge aux côtes suivantes :

- Relever les niveaux mini et maxi de 15 mm