# B. ETAT DE LIVRAISON

1. ELEMENTS LIVRES

La livraison comprend le moteur tel que présenté sur la fiche technique commerciale. Il peut être accouplé à un inverseur ou non suivant votre devis.

La livraison standard comprend également :

- Le tableau de bord dans un emballage carton

- Le vase d’expansion avec un té de raccordement pour la prise d’eau chaude dans un emballage carton

- Le carnet entretien

- La garantie moteur et inverseur

2. ELEMENTS NON LIVRES

La livraison ne comprend pas :

- les tuyauteries de liaison gaz oïl alimentant le moteur

- Les tuyauteries de liaison vase d’expansion haute et basse

- Les connections électriques de puissance

3. EQUIPEMENT STANDARD

- Echangeur de température intégré au collecteur échappement

- Sortie échappement inox à injection d’eau

- Régulation thermostatique du circuit de refroidissement eau douce

- Pompe eau de mer à rotor souple standard

- Filtre à air

- Pompe à injection rotative auto amorçante

- Filtre à gasoil avec pompe manuelle

- Filtre a huile

- Refroidisseur d’huile

- Pompe de vidange

- Prédisposition de fixation des câbles de commande moteur et inverseur

- Supports moteur souples

- 4. EQUIPEMENT STANDARD

- ELECTRIQUE

- 12 volts mono polaire

- Circuit électrique moteur avec rallonge de 4 mètres et prise de raccordement tableau de bord à verrouillage rotatif

- Préchauffage automatique temporisé avec voyant de contrôle

- Contacteur démarreur à clef

- Alternateur à ventilation interne et régulateur électronique intègre avec voyant de contrôle et voltmètre

- Stop électrique sur clef de contact

- Compte tour horamètre

- Indicateur de température

- Voltmètre

- Alarme sonore et visuelle sur :P

- Pression huile

- Température eau douce

- Circulation eau de mer

- Indicateur de température

- Présence d’eau dans le circuit de gasoil

- Niveau d’eau douce du circuit de refroidissement