3. POSE DE LA COURROIE NEUVE

- Desserrer les trois vis de fixation du pignon d’arbre à cames  sur l’arbre à cames.

- Desserrer les trois vis de fixation du pignon de pompe à injection de l’arbre de pompe

- On obtient ainsi une rotation légère des pignons par rapport aux arbres à cames et pompe à injection.

- Cette légère rotation permet de faciliter la mise en place de la courroie et d’obtenir une très grande précision de synchronisation arbre à cames et pompe à injection par rapport au vilebrequin.

- Positionner la courroie sur le pignon du vilebrequin et galet relais, puis sur les pignons de pompe et d’arbre à cames en tendant au maximum la courroie entre ces pignons. Mettre ensuite la courroie sur le galet tendeur et le pignon de pompe de circulation.

- Mettre en place l’outil de tension de la courroie :

  - levier à l’horizontal ( impératif )

  - chaîne de liaison du peson et du levier libre de tous frottements

  - peson suspendu librement sur le levier

  - le levier doit faire tourner le galet tendeur dans le sens inverse horaire

  - laisser agie le peson librement par son poids sur le galet tendeur

- Serrer provisoirement l’écrou du galet tendeur. Serrer provisoirement les trois vis du pignon d’arbre à cames et du pignon de pompe à injection

- Enlever les piges de vilebrequin, d’arbre à cames et du pignon de pompe à injection.

- Faire tourner le vilebrequin à la main sur quatre tours  et revenir au point de pige, constater aucun blocage ni ponts durs. Remettre les piges en place

- Desserrer les vis de serrage des pignons d’arbre à cames et pompe à injection. Desserrer l’écrou de blocage du galet tendeur ( 1.5 mkg )

- Serrer définitivement les vis des pignons d’arbre à cames et pompe à injection.

- Remonter les carters ( attention vis de 7mm ),le pignon de nez de vilebrequin ainsi que la courroie d’alternateur.

- Faire tourner le moteur à la main de 2 tours et constater aucun blocage ni ponts durs.

- Démarrer le moteur.