# I. ECHANGE DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION

## MISE EN GARDE

###### Respecter la fréquence de changement de la courroie. Celle ci, malgré un aspect généralement bon, doit impérativement être changée par une neuve d’origine.

###### Toutes détériorations constatées au démontage correspond à un mauvais fonctionnement qui se répercutera sur la nouvelle courroie dont la durée de vie pourrait être limitée. Les causes les plus plausibles sont : usure des roulements de galet ou mauvaise position de ceux ci et frottement des carters de protection.

###### Le non respect de la position de la courroie de distribution est des galets (synchronisation)  peut entraîner la destruction partielle ou totale du moteur dés la tentative de remise en fonctionnement du moteur.

###### Un défaut de tension peut avoir à moyen ou à long terme des conséquences aussi grave sur le moteur (tension insuffisante) mais aussi la destruction de la pompe à injection, des galets tendeur et relais et de la pompe de circulation d’eau.(excès de tension)

- Remonter convenablement les carters de protection pour éviter pendant le fonctionnement moteur la pénétration de corps étrangers qui se glisseraient entre la courroie et les pignons en provoquant la désynchronisation de la distribution.