# G. LE CIRCUIT ELECTRIQUE MOTEUR

1. GENERALITES

Le circuit électrique moteur est fixé en usine sur le moteur. Ce dernier est fixé sur le moteur de telle manière que les vibrations et oscillations du bateau n’engendrent aucun mouvement de câblage qui peuvent occasionner à la longue le cisaillement des liaisons aux organes auxquels ils sont raccordés. Il est nécessaire de considérer ce phénomène lors de l’installation du reste du circuit sur le bateau et notamment la liaison à proximité du moteur.

2. CONSEILS D’INSTALLATION

La prise de raccordement au tableau de bord doit être à l’abri de projection et d’humidité. La connexion avec le tableau doit être fixée et ne pas pendre du fait de son poids sur le circuit électrique du tableau de bord.

Eviter le cheminement du câblage dans des zones pouvant être immergées, recevant du carburant ou être accrochées lors de manipulations ou déplacements dans le bateau. Réaliser si possible l’installation du circuit électrique en fin d’installation du moteur

3. PLAN DU CIRCUIT ELECTRIQUE MONOPOLAIRE