Les phénomènes électrolytiques sont permanents et plus ou moins importants suivant les matériaux métalliques employés.

Ils se forment naturellement entre deux métaux de constitution différente en ambiance humide ou immergée (transport de matière des matériaux légers vers les matériaux lourds - ex : aluminium vers acier).

Ces phénomènes sont d’autant plus importants que le liquide d’immersion et acide (ou salé) est parcouru par un courant électrique  accélérant le phénomène.

Les bateaux de constitution bois ou résine sont insensibles à ces phénomènes car non conducteurs d’électricité (aucun danger pour les coques).

Toutefois les parties métalliques en immersion telles qu’arbre et hélice, gouvernail ou autres œuvres mortes nécessitent une protection par anode sacrificatrices (métaux légers).

Remarque :

Les bateaux de constitution acier, aluminium ou fibre de carbone nécessitent d’éviter toutes causes accélérant ce phénomène.

Dans ce cas, le moteur doit recevoir un circuit électrique dit à double polarité. Il évite toutes fuites électriques vers la coque.

C’est une préparation particulière ou le pôle négatif de la batterie n’est pas relié au métal formant le moteur.

Tous les organes sont bipolarisés (sauf démarreur et bougies de préchauffage qui sont alimentés uniquement pendant la courte période du démarrage) et reliés au négatif de la batterie par un circuit de masse.

4. PHENOMENES ELECTROLYTIQUES