10.  CIRCUIT REFROIDISSEMENT INDIRECT

Il est indirect et muni d’un échangeur de forte capacité. Ce circuit de refroidissement reprend dans son fonctionnement les principes de refroidissement originels du moteur terrestre.

Munis d’un thermostat et d’un circuit by-pass, il permet par une circulation à fort débit durant la période de montée en température du moteur.

Il existe un équilibre parfait de température entre les points chauds producteur de chaleur (culasse) et les points plus froids (bas de cylindre) évitant ainsi les contraintes thermiques et les micros cisaillement du joint de culasse.

Pour que le moteur atteigne rapidement sa température normale de fonctionnement, le circuit d’eau est équipé d’un thermostat ne s’ouvrant qu’à une température déterminée.

Ce thermostat a été étudié avec précision pour votre moteur, selon les contraintes de fonctionnement en milieu marin. Type à double effet. Pendant la période de fermeture du thermostat ( mise en fonctionnement du moteur ) , la circulation d’eau n’est pas bloquée mais favorisée par un circuit dit by pass permettant un brassage entre les zones froides ( bas de cylindre )  et culasse évitant ainsi les chocs thermiques.

11.  CIRCUIT  REFROIDISSEMENT

DIRECT

La circulation d’eau extérieure se fait dans des parties métalliques de bronze, laiton et caoutchouc. Il est donc insensible à la corrosion. Cette eau extérieure ne circule jamais à l’intérieur même du moteur.

12. GROUPE DE REFROIDISSEMENT

Il regroupe en une seule pièce les quatre fonctions déterminantes pour la bonne marche du moteur : appelé le corps A.E.R.V. (Admission Echappement - Refroidissement - Vase d’expansion)

- Admission d’air par un filtre à air

- Evacuation des gaz d’échappement dans un collecteur refroidi

- Refroidissement du circuit interne au moteur par un échangeur calorifique à l’aide d’une circulation inverse d’eau de mer dans un faisceau tubulaire

- Vase d’expansion

13. INJECTEUR ECHAPPEMENT

Pièce ouvragée par mécano soudure en inox. Sa conception en double peau intégrale évite toute zone très chaude dans le compartiment moteur. Il est équipé d’un thermo-contact électrique associé à un voyant au tableau de bord. Cette alarme prévient toute rupture du circuit eau extérieure avant tout dommage au moteur et à la ligne d’échappement.

14. LE FILTRE

Faisant partie du standard de livraison, il fait également fonction de décanteur d’eau avec  purge à sa base.