# H. COMMANDES D’ACCELERATEURS & D’INVERSEURS

1. GENERALITES ET CONSIGNES

Le moteur est muni d’arrêt de câble et de gaine adaptés aux câbles de liaison habituellement commercialisés.

- Le réglage de la poignée de commande doit permettre le retour du levier d’accélérateur en position ralenti sans contrainte sur le câble et la gaine.

- Vérifier après la mise en fonctionnement le régime affiché sur le compte tour pour le ralenti : 850 TR/MIN.

Ce réglage est effectué en usine. Il est très stable durant la vie du moteur et ne nécessite pas d’intervention sur la pompe à injection.

La course d’accélérateur sur le levier de pompe est également réglée en usine.

Elle permet d’atteindre la puissance maximale du moteur à son régime maximum.

Une augmentation de cette course ne permet aucune augmentation de puissance.

Le déplombage de la vis de buttée occasionne une perte de la garantie contractuelle en cas d’avarie