# 1. LE VASE D’EXPANSION

1. LE VASE D’EXPANSION

Durant le fonctionnement du moteur, le vase d’expansion est parcouru d’un fort débit permettant un dégazage rapide du moteur. Pour cela, il est relié en sa partie haute aux parties supérieures du moteur et en sa partie basse à l’aspiration de la pompe à eau douce    ( sous le groupe de refroidissement et à l’avant du moteur ) Ces liaisons doivent être directes et ne former aucun coude ou pincement. Une bonne position de la tuyauterie de la liaison supérieure facilitera le premier remplissage.

2. NIVEAU MINIMUM DU VASE

Il doit se situer au dessus du point le plus haut du moteur, si possible à 10cm pour faciliter les opérations de remplissage et d’appoints.

Utiliser impérativement des tuyauteries de liaison résistantes à l’eau chaude

( 130 ° C ) et à  la pression de 1.4 Bars.